### РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 мая 2014 года                                                                                          № 45                                                                                                  г. Ливны

Об утверждении условий приёма сточных вод

и загрязняющих веществ в централизованную

систему водоотведения города Ливны

В соответствии с Федеральными законами «Об общих принципах местного самоуправления»  от 06 октября 2003г. №131-ФЗ,  «О водоснабжении и водоотведении» от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ, постановлением Правительства РФ  от 29 июля 2013г. №644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Орловской области от 27 сентября 2010г. №337 «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населённых пунктов Орловской области и Методики расчёта предприятиями-абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населённых пунктов Орловской области» и в связи с разработкой нового проекта нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (р. Сосну) после очистных сооружений МУП «Водоканал», администрация города п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Условия приёма сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения города Ливны (Приложение 1) и допустимые концентрации сброса загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих от предприятий-абонентов в централизованную систему водоотведения города Ливны (Приложение 2) со сроком действия до 25.03.2019г.

2. Утвердить дифференцированную ставку платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации г. Ливны Орловской области с Абонентов, имеющих объём сброса хозяйственно-бытовых сточных вод менее 50 кубических метров в сутки, у которых невозможен отбор проб для анализов, в размере 1,92 руб. с одного кубического метра сточных вод без НДС (Приложение 3).

3. Разместить постановление на сайте администрации города и опубликовать в газете «Ливенский вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления ЖКХ  С. А. Барыбина.

##### Глава города                                                                                           Л. И. Фаустов

Приложение 1 к постановлению

администрации города  Ливны

от  «16» мая 2014г. №45

УСЛОВИЯ

приёма сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения г.Ливны

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Условия приема  сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения г.Ливны (далее - «Условия») составлены в соответствии с Федеральным законом  «Об охране окружающей природной   среды» от 10.01.2002 года №7-ФЗ,   Водным Кодексом Российской Федерации, Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 12.02.1999 г. № 167, постановлением Правительства  Орловской области «Об утверждении Порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области и Методики расчета предприятиями-абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населенных пунктов Орловской области» от 27.09.2010 г. № 337,  Федеральным законом  «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г №416-ФЗ, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г. №644   и являются обязательными для всех юридических лиц, предпринимателей без образования юридического лица, независимо от организационно-правовых  форм собственности,  сточные воды и загрязняющие вещества которых принимаются в централизованную систему водоотведения г.Ливны Орловской области.

1.2.«Условия» устанавливают нормативы   водоотведения   по качеству

принимаемых   сточных вод и количеству содержащихся в них загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения и направлены на обеспечение охраны водоёмов от загрязнения недостаточно очищенными городскими сточными водами, предотвращение негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения, повышение эффективности работы этих сооружений и безопасности их эксплуатации.

1.3.Система городской хозяйственно-бытовой канализации с очистными сооружениями предназначена для приёма,  очистки  и отведения

бытовых сточных вод.

Приём сточных вод  и загрязняющих веществ от промышленных предприятий  в централизованную систему водоотведения может быть допущен МУП «Водоканал» исходя из проектной мощности очистных сооружений, их технологического состояния и загруженности, при обязательном и безусловном выполнении настоящих «Условий» предприятиями, учреждениями, организациями, физическими лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и пользующимися услугами системы водоотведения (далее – Абоненты), сбрасывающими  сточные воды в централизованную систему водоотведения г.Ливны.

Исходя из установленных для МУП «Водоканал» допустимых концентраций загрязняющих веществ на выпуске очистных сооружений и  учитывая их возможность по очистке сточных вод, предприятие ВКХ устанавливает допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в составе единых нормативов качества принимаемых сточных вод и выдает

-2-

предприятиям-Абонентам, кроме Абонентов, для объектов которых установлены лимиты на сбросы и   нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов,  разрешения установленной формы на сброс  сточных вод и  загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения г.Ливны.

1.4.Сточные воды и загрязняющие вещества предприятий- Абонентов могут быть приняты в централизованную систему водоотведения, если содержание в них загрязняющих веществ не превышает разработанных МУП «Водоканал» и утвержденных администрацией г.Ливны, допустимых концентраций (ДК) или временно допустимых концентраций (ВДК), установленных Абоненту в составе временных условий приема (ВУП).

1.5.ДК - это норматив качества сточных вод, устанавливаемый с учетом:

-    установленных действующим проектом нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов(НДС) допустимых концентраций загрязняющих веществ в очищенных сточных водах, сбрасываемых в р. Сосна;

- эффективности удаления загрязняющих и токсичных веществ, содержащихся в сточных водах Абонентов на очистных
сооружениях канализации;

- влияния загрязняющих веществ на биологические процессы очистки бытовых сточных вод.

1.6. ВДК - временно допустимые концентрации загрязняющих
веществ, устанавливаемые Абонентам в составе временных условий приема (ВУП) сточных вод. ВУП (Приложение 4) могут, в порядке исключения на основании отдельного договора  устанавливаться МУП «Водоканал» для Абонентов, в сточных водах которых концентрация загрязняющих веществ превышает ДК по одному или нескольким показателям.

1.7. Сверхнормативный сброс – сброс сточных вод с превышением установленных МУП «Водоканал» допустимых концентраций загрязняющих веществ для сброса в централизованную систему водоотведения. Для промышленных предприятий определяется на основании отбора проб сточных вод в контрольных колодцах и анализа отобранных проб в аттестованной лаборатории. Для Абонентов хозяйственно-бытового назначения определяется по усредненным анализам отобранных проб сточных вод в контрольных точках системы канализации МУП «Водоканал», где отсутствуют промышленные предприятия (Приложение 14).

1.8. ВУП согласовываются МУП «Водоканал» на период достижения Абонентом показателей ДК при условии разработки и безусловного выполнения организационно-технических мероприятий, направленных на снижение концентраций загрязняющих веществ. Данные мероприятия разрабатываются Абонентом, или, по его заданию, проектной организацией-разработчиком, имеющей соответствующую лицензию.

1.8.1. В мероприятиях должны быть учтены:

- максимальное использование очищенных производственных сточных вод в производственном водоснабжении Абонента;

- изменения технологических процессов производства, позволяющие

-3-

исключить  или    предельно   сократить   потребление   питьевой воды  в

производственных процессах и расход сточных вод;

- устройство систем оборотного и повторно-последовательного использования воды;

- предварительная очистка сточных вод предприятий-Абонентов на локальных очистных сооружениях Абонента до установленных ДК;

- обработка, хранение и утилизация шламов и осадков локальных очистных сооружений;

- устройство контрольных колодцев на каждом выпуске в канализацию с
оборудованием их  приборами учета расхода сточных вод в следующих случаях:

▪  расчетный объем водоотведения по канализационному выпуску с учетом расчетного объема поступающих в канализационную сеть поверхностных сточных вод составляет более 200 куб.м в сутки;

▪ абонент использует собственные источники водоснабжения, не оборудованные приборами учета воды, введенными в эксплуатацию в установленном порядке. Для указанной категории Абонентов допускается не устанавливать прибор учета сточных вод в следующих случаях:

•    согласование с организацией, осуществляющей водоотведение, порядка определения объема принимаемых такой организацией сточных вод расчетным способом;

• установление совместно с организацией, осуществляющей водоотведение, факта отсутствия технической возможности установки прибора учета и подписания соответствующего акта.

1.8.2.Абоненты, которым установлены ВУП, ежеквартально предоставляют в МУП «Водоканал» отчет о выполнении мероприятий. Сводный отчет за прошедший год предоставляется не позднее 20 января следующего года.

1.8.3.ВУП могут устанавливаться и утверждаться на срок выполнения мероприятий при их безусловной реализации. При невыполнении Абонентом календарного плана работ, а также при непредставлении отчета об их выполнении, ВУП аннулируются, а сброс загрязняющих веществ за прошедший период приравнивается к сверхнормативному сбросу.

1.9.Стоимость сброса загрязняющих веществ в пределах ДК включается в состав цен (тарифов) за услуги водоотведения. Сброс загрязняющих веществ с превышением ДК является сверхнормативным сбросом и оплачивается в соответствии с Порядком определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов  Орловской области и Методики расчета предприятиями-абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населенных пунктов Орловской области, утвержденным постановлением Правительства Орловской области от 27.09.2010г. №337.

1.10. МУП «Водоканал» осуществляет надзор за техническим состоянием централизованной системы водоотведения и соблюдением Абонентами требований настоящих «Условий».

1.11. При изменении нормативов допустимых сбросов (НДС)

-4-

веществ и микроорганизмов в водные объекты (р. Сосна) (Приложение 5) ДК подлежат корректировке в течение трех месяцев с момента утверждения НДС.

1.12.Срок действия «Условий»- до их отмены или принятия новых «Условий».

2.ТРЕБОВАНИЯ К НОРМАТИВНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА СТОЧНЫХ ВОД, ПРИНИМАЕМЫХ В  ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ  СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.В централизованную систему водоотведения   могут быть приняты сточные воды, которые не вызывают нарушений в работе канализационных сетей и очистных сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации.

2.2.С целью обеспечения режима безаварийной работы очистных  сооружений устанавливаются нормативные показатели общих свойств сточных вод и допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведении.

Нормативные показатели общих свойств сточных вод Абонентов, принимаемых в систему канализации г. Ливны:

- температура не выше 40 С;

- активная реакция среды рН в пределах 6,0 – 9,0;

- отношение ХПК к БПК 5 не более чем 2,5 раза *;

- кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10см составляет 11;

- индекс токсичности -50 ед.

2.3. В централизованную систему водоотведения могут быть приняты  сточные воды от предприятий-Абонентов, которые  могут быть очищены совместно со сточными водами всех Абонентов муниципальной хозяйственно-бытовой канализации до уровня концентраций загрязняющих веществ, установленных для МУП «Водоканал» проектом НДС для сброса  в р. Сосна. Перечень и нормативы  ДК загрязняющих веществ, принимаемых в систему канализации  и на очистные сооружения г.Ливны приводятся  в выданном предприятию разрешении на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения.  Сброс загрязняющих веществ, не указанных в разрешении , допускается в концентрациях, не превышающих предельно-допустимых концентраций (ПДК) в воде водоема рыбохозяйственного значения. Жиры и нефтепродукты допускаются к сбросу в централизованную систему водоотведения только в растворенном и эмульгированном состоянии.

2.4.3апрещается   сбрасывать     в      централизованную    систему  водоотведения сточные воды, содержащие:

- вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества

*Не применяется к сточным водам, подвергнутым биологической очистке на локальных очистных сооружениях.

-5-

(нефть, бензин, керосин, ацетон и др.)    в концентрациях,   превышающих

допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением №3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013г.№644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

- растворы кислот с рН<5,0 и щелочей с рН>10,0;

- дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях системы коммунальной канализации, на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

-радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами РФ, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильно действующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б,В,Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

- концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

-любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

-6-

- твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

- волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы и др.);

- биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так и неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

З.ПОРЯДОК ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЙ НА СБРОС СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ ВОДООТВЕДЕНИЯ Г. ЛИВНЫ

3.1.Сброс сточных вод и содержащихся в них загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения может производиться Абонентами только при наличии у них разрешения на сброс сточных вод установленной формы (Приложение 7), кроме Абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

3.2.Разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную  систему водоотведения выдаёт Абонентам  МУП «Водоканал»  в соответствии с действующими Правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

3.3.Основанием для выдачи Абонентам разрешений на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную  систему водоотведения  является:

3.3.1.Для вновь построенных и реконструированных производственных предприятий - согласованная с природоохранными органами, Роспотребнадзором, МУП «Водоканал» проектная документация и положительное заключение Госэкоэкспертизы.

3.3.2.Для действующих предприятий - заявка установленной формы (Приложение 6) на получение разрешения с приложением следующих

документов:

- водохозяйственный баланс установленной  формы      (Приложение 8),

-7-

нормативно обосновывающий    водопотребление и    водоотведение.      При

наличии субабонентов       выделяются    объёмы их        водопотребления и

водоотведения с характеристикой стоков (хозяйственно - бытовые/

промышленные стоки);

- декларация о ядовитых и вредных веществах, применяемых в                     технологических процессах производства (Приложение 9);

- схема сетей водопровода и канализации предприятия  с указанием вводов водопровода и канализационных выпусков, контрольных колодцев отбора проб;

-  акт разграничения эксплуатационной ответственности по сетям и             сооружениям водопровода и канализации между Абонентом и МУП «Водоканал»;

- согласованные   с  МУП  «Водоканал»  и  утвержденные в установленном

порядке лимиты водопотребления и водоотведения;

- качественная        характеристика         (полный      химический      анализ)

сбрасываемых сточных вод с тестом на токсичность по каждому выпуску;

- технологическая   схема     локальных   очистных сооружений с указанием проектных показателей их работы;

- материалы по утилизации или вывозу отходов производства, шламов и

осадков локальных очистных сооружений, форма Госстатотчетности 2-ТП- «токсичные отходы»;

3.4.Разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения  выдается Абоненту сроком на один год.

3.5.МУП «Водоканал» имеет право отказать в рассмотрении представленных Абонентом документов на получение разрешения, если в них не учтены требования настоящих «Условий», и не оформлен договор между Абонентом и МУП «Водоканал» на сброс сточных вод и загрязняющих веществ.

З.6.При отсутствии у Абонента действующего разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения, выдаваемого МУП «Водоканал», с Абонента взыскивается повышенная плата в соответствии с п. 15.1 Приложения 1 к постановлению администрации Орловской области от 27.09.2010 г. № 337.

4.ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ СОСТАВА И СВОЙСТВ

СТОЧНЫХ ВОД И ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ОТВОДИМЫХ АБОНЕНТАМИ В ЦЕНТРАЛИЗОВАННУЮ СИСТЕМУ

ВОДООТВЕДЕНИЯ

4.1.МУП «Водоканал» осуществляет контроль сточных вод на     соответствие нормативным показателям качества сточных вод Абонентов, устанавливаемых настоящими «Условиями».

4.2.Абоненты обязаны осуществлять постоянный контроль количества и качества сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения. Периодичность проведения Абонентами лабораторного контроля состава сточных вод и загрязняющих веществ не реже 1 раза в квартал с занесением результатов в контрольный журнал.

-8-

4.3.Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами, для объектов которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в централизованную систему водоотведения осуществляется в соответствии

с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства РФ от 21.06.2013г.№525 и  программой контроля состава и свойств сточных вод.

4.3.1.Программа контроля состава и свойств сточных вод разрабатывается и утверждается МУП «Водоканал», согласовывается с Управлением Росприроднадзора по Орловской области.

Срок действия программы контроля состава и свойств сточных вод составляет не менее 3 лет.

4.3.2. Периодичность планового контроля состава и свойств сточных вод не может быть реже 1 раза в год и не может превышать 1 раза в квартал, за исключением, когда за последние 3 года, предшествующие году начала реализации программы контроля состава и свойств сточных вод, был выявлен сброс сточных вод, осуществляемый сверх установленных нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы, с нарушением декларации о составе и свойствах сточных вод.

4.3.3.Основанием для проведения внепланового контроля состава и свойств сточных вод являются:

а) возникновение аварий, повреждение или выход из строя централизованной системы водоотведения или отдельных сооружений, оборудования и устройств, повлекшие прекращение либо существенное снижение объемов водоотведения;

б) обнаружение несоответствия показателей состава сточных вод показателям, указанным в декларации о составе и свойствах сточных вод, в том числе обнаружение сброса загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, запрещенных к сбросу в централизованные системы водоотведения;

в) обнаружение осуществления абонентом сбросов сточных вод без применения локальных очистных сооружений либо работы указанных сооружений с нарушениями условий их эксплуатации;

г) получение организацией, осуществляющей водоотведение, от органов, осуществляющих государственный контроль (надзор), предписаний об устранении нарушений условий использования водных объектов в части сбросов в водные объекты сточных вод, не соответствующих нормативам допустимых сбросов и (или) лимитам на сбросы, либо нарушений, повлекших или создающих угрозу причинения ущерба окружающей среде, имуществу юридических, физических лиц или здоровью населения.

4.4.Контроль осуществляется путем отбора проб в контрольных колодцах на каждом выпуске Абонента в канализацию и анализа качества сточных вод.

4.5.Ежеквартальные анализы сточных вод Абонентов, используемые

для составления расчетов платы за сброс загрязняющих веществ, выполняются лабораторией МУП «Водоканал», свидетельство об аттестации № АЛ -2006-ЦЛАТИ  -33-2011/1083-11 от 11 мая 2011 года.

-9-

4.5.1.Допускается проведение Абонентом ежеквартальных анализов сточных вод с привлечением аккредитованных лабораторий природоохранных органов.

4.6. Абонент обязан:

- согласовывать места отбора проб сточных вод с МУП «Водоканал» и
содержать контрольные колодцы на выпусках в канализацию в
соответствии с требованиями техники безопасности при отборе проб
сточных вод;

-  обеспечивать в любое время суток возможность проведения работниками       МУП «Водоканал» контрольных проверок канализационных сооружений Абонента и контрольного отбора проб сточных вод;

- обеспечивать присутствие при отборе проб представителя, уполномоченного    подписывать акты       отбора проб      лаборатории МУП

«Водоканал», в течение пятнадцати  минут с момента письменного или устного уведомления.

4.7.Отбор проб сточных вод Абонента в контрольных колодцах на выпусках в канализацию производится работниками МУП «Водоканал» в присутствии представителя Абонента, назначенного приказом руководителя предприятия- Абонента. Представитель обязан заверить подписью оформляемый одновременно с отбором проб акт отбора проб на производство анализов (Приложение №10).

Отсутствие представителя Абонента или его отказ заверить акт отбора пробы фиксируется в акте подписью работника МУП «Водоканал». В данном случае отобранная проба считается действительной.

4.8.Отбор проб, анализы сточных вод осуществляются по аттестованным методикам, предназначенным для анализа сточных вод, согласно действующей нормативно-технической документации по лабораторному делу, метрологии и стандартизации.

4.9.Протокол результатов анализов (приложение №11) выдается Абоненту и является официальным документом для составления расчета платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ.

4.10.При возникновении спорных вопросов по результатам анализов сточных вод Абонент вправе привлечь независимую аккредитованную лабораторию для проведения параллельных анализов, при этом проба отбирается одновременно в присутствии представителя Абонента и представителя лаборатории МУП «Водоканал» и опечатывается представителем лаборатории МУП «Водоканал».

4.11.Если результаты анализов проб с учетом метрологических характеристик методик анализа расходятся, за истинное значение принимаются результаты, полученные в независимой   аккредитованной организации (лаборатории). В случае если обе лаборатории аттестованы и (или) аккредитованы, то Абонент вправе обратиться в орган аккредитации, который на основании соответствующей проверки результатов этих лабораторий принимает окончательное решение по рассматриваемому вопросу.

-10-

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗА  НАРУШЕНИЕ  «УСЛОВИЙ»

5.1.Абоненты несут ответственность за допущенные по их вине нарушения требований настоящих «Условий», ВУП, договора на ВУП, условий разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ, повлекшие сброс недостаточно очищенных сточных вод на выпуске очистных сооружений в реку Сосна, а также аварии или несчастные случаи, возникшие в связи со сбросом сточных вод, реагентов и других веществ и материалов, используемых в технологических процессах производства Абонентов и запрещенных к сбросу настоящими «Условиями».

5.2.Абоненты обязаны принимать все меры по предупреждению нарушений требований, установленных в разрешении на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения, выданном Абоненту МУП «Водоканал». При обнаружении такого нарушения Абонент обязан сообщить о нем в МУП «Водоканал» и принять все меры к прекращению сброса недопустимо загрязненных сточных вод в централизованную  систему водоотведения.

5.3.МУП «Водоканал» несет ответственность за своевременность принятия мер по выявлению Абонентов, не выполняющих требования настоящих «Условий», техническое состояние централизованной системы водоотведения, эффективную работу очистных сооружений при безусловном соблюдении Абонентами установленных настоящими «Условиями» нормативных требований к сточным водам.

5.4.МУП «Водоканал» обязано:

-  своевременно информировать природоохранные органы об авариях на   системах канализации и принятых мерах по их устранению;

- в случаях нарушения Абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы МУП «Водоканал» информирует об этом территориальный орган в течение 24 часов со дня получения анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента;

- предоставлять органам, осуществляющим государственный контроль (надзор), и органам местного самоуправления выписки из журнала контроля состава и свойств сточных вод в течение 2 рабочих дней после получения запроса, иным лицам, направившим соответствующий запрос с указанием объекта Абонента, с которого осуществляется сброс сточных вод, в течение 5 рабочих дней после получения запроса;

- предъявлять в установленном порядке претензии и иски к Абонентам о
возмещении ущерба, нанесенного системе и сооружениям канализации, водному объекту.

5.5.Предприятие ВКХ взимает с абонентов повышенную плату за нарушения, указанные в п. 5.1, в соответствии с разделом 6 настоящих «Условий».

-11-

6.ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ АБОНЕНТАМИ ПЛАТЫ ЗА СБРОС      ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В СОСТАВЕ СТОЧНЫХ ВОД

(ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ

КАНАЛИЗАЦИИ)

6.1.Плата за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод в систему канализации (негативное воздействие сточных вод Абонента на водные объекты) взимается с Абонентов  в соответствии с «Порядком определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области», базовыми нормативами платы- приложениями к постановлению Правительства Орловской  области от 27.09.2010 г. № 337;   действующими нормативными требованиями к производственным сточным водам, доведёнными до Абонентов.

6.2.Плата за сброс загрязняющих веществ, концентрации которых не превышают установленных допустимых концентраций (ДК), взимается в составе тарифа за услуги  водоотведения.

6.3.Взимание платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ с Абонентов, имеющих объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод менее 50 куб.м в сутки, у которых невозможен отбор проб, производится на основании утверждаемой органами исполнительной власти местного самоуправления  муниципального образования дифференцированной ставки платы за сброс загрязняющих веществ в 1 куб. м сточных вод согласно Приложению №3. Взимание платы производится на основании показаний счетчиков либо, при их отсутствии, на основании договора. Оплата производится ежемесячно, в соответствии с предъявляемыми счетами на оплату.

6.4.Абоненты, которые осуществляют деятельность, связанную с производством, переработкой продукции, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ иных веществ и микроорганизмов,  при этом среднесуточный объем отводимых сточных вод с указанных объектов составляет более 200 куб.м в сутки суммарно по всем выпускам, представляют расчет платы в Управление Росприроднадзора по Орловской области.

6.5.Составление расчетов платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ возлагается на Абонентов. Расчет платы, подписанный руководителем, главным бухгалтером, лицом, ответственным за составление расчета, и заверенный печатью Абонента, представляется Абонентом в МУП «Водоканал» для согласования в срок:

- плановый расчет - не позднее 1 февраля года, на который производится
расчет;

- перерасчет по фактическим данным - не позднее 10 января года,                                
следующего за отчетным.

6.6.Обосновывающими документами для составления планового расчета платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ для Абонентов,   объём сброса    сточных   вод которых превышает 50 м3/сутки,

служат:

-12-

- действующий договор между Абонентом и МУП «Водоканал» на сброс
сточных вод и загрязняющих веществ;

- водохозяйственный баланс Абонента, согласованный с МУП «Водоканал»;

- лимиты водопотребления и водоотведения, установленные Абоненту МУП «Водоканал»;

- действующее разрешение на сброс сточных вод и загрязняющих веществ, выданное МУП «Водоканал» или
действующий договор между Абонентом и МУП «Водоканал» на ВУП;

- утвержденные в установленном порядке базовые нормативы платы за
сброс загрязняющих веществ и корректирующие коэффициенты к ним;

- среднегодовые данные анализов  химического состава сточных вод Абонента, выполненные лабораторией МУП «Водоканал» или другой  аккредитованной лабораторией природоохранных органов.

Плановый расчет платы и текущий расчет платы по фактической концентрации загрязняющих веществ и фактическому объёму сточных вод Абонента выполняется на бланке типовой формы (Приложение №12).

6.7.Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ вносится Абонентами  на  расчетный счет МУП «Водоканал» в размере 100 % от расчетной суммы.

6.8..Исчисление сумм платежей за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод осуществляется исходя из планового расчета для Абонентов, не имеющих приборов учета потребленной воды и сброшенных сточных вод или по фактическому объему потребляемой воды и сброшенных сточных вод для Абонентов, имеющих приборы учета.

6.9.Плановые платежи за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в системы канализации перечисляются или вносятся предприятиями-Абонентами на счет МУП «Водоканал» в течение года в бесспорном порядке в размере 1/12 расчетной суммы платежей за год:

за январь-ноябрь – до 10 числа месяца, следующего за отчетным годом;

за декабрь- до 20 числа месяца, следующего за отчетным годом.

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывают: «Плата за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в систему канализации МУП «Водоканал»

6.10.Взимание МУП «Водоканал» на протяжении года платы с абонентов за прием сточных вод и загрязняющих веществ в систему водоотведения на основании заключенных договоров и выданных Абонентам разрешений и в соответствии с п.10 Приложение №1 к постановлению Правительства Орловской области от 27.09.2010г.№337 производится:

6.10.1. За прием загрязняющих веществ в составе сточных вод в пределах ДК (в составе тарифа по оплате услуг водоотведения).

6.10.2. 3а приём сточных вод и загрязняющих веществ  по временным условиям приема (ВУП) в пределах установленных МУП «Водоканал» для Абонентов ВДК на срок  выполнения Абонентами проектов природоохранных мероприятий, направленных на достижение ДК.

-13-

6.10.3. 3а прием сточных вод и загрязняющих веществ от Абонентов

с превышением утвержденных ДК и установленных  МУП «Водоканал» (в составе ВУП) ВДК сброса загрязняющих веществ.

6.10.4.За допущенные Абонентами залповые, аварийные сбросы загрязняющих веществ и агрессивных сточных вод.

6.10.5.За сброс запрещенных и (или) несогласованных загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения г.Ливны.

6.11. Предусматривается возможность корректировки в течение года оплаты за превышение ВДК с учетом фактической концентрации загрязняющих веществ по результатам анализов сточных вод Абонента и фактического объёма сброшенных сточных вод.

6.12.Порядок корректировки размеров платы при выполнении водоохранных мероприятий изложен в Приложении №13 . При невыполнении мероприятий в составе ВУП, направленных на достижение ДК договор на ВУП расторгается и плата за этот период взимается как за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ.

6.13. При нарушении Абонентами договорных обязательств ВУП сточных вод и загрязняющих веществ и условий выданного разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения с Абонентов взимается повышенная плата:

6.13.1. 3а отсутствие у предприятия-Абонента действующего разрешения на сброс сточных вод и загрязняющих веществ - за весь срок отсутствия разрешения (месяц, квартал, год)- в размере 2- кратного действующего тарифа за услуги водоотведения за каждый кубический метр фактически сброшенных сточных вод.

6.13.2.За превышение нормативов водоотведения по объему сточных вод (лимитов водоотведения) – за расчетный период, в котором допущено превышение лимита в соответствии с договором на прием сточных вод и загрязняющих веществ  - в размере двукратного действующего тарифа за услуги водоотведения за каждый куб.м фактически сброшенных сточных вод сверх установленного лимита водоотведения.

6.13.3.За сброс загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу и (или) несогласованных к сбросу в выданном абоненту разрешении, а также за установленный факт залпового, аварийного сброса любого вида загрязняющих веществ с предприятия-Абонента взимается повышенная плата в размере семикратного действующего тарифа за услуги по приему сточных вод за каждый кубический метр фактически сброшенных Абонентом сточных вод в течение расчетного периода, в котором зафиксировано нарушение, независимо от даты отбора проб.

Залповым, аварийным сбросом считается сброс сточных вод Абонента с превышением более чем в 100 раз установленных ДК по одному или нескольким веществам, а также сброс агрессивного стока с рН менее 2,0 или более 12,0.

Основанием для взыскания с абонента повышенной платы за залповый, аварийный сброс служит акт отбора проб сточных вод предприятия-абонента, выполненный МУП «Водоканал», и анализы этих проб, подтверждающие факт залпового, аварийного сброса, выполненные

-14-

лабораторией МУП «Водоканал» или другой лабораторией, имеющей аккредитацию на данный вид деятельности.

6.13.4.При    не   выполнении        Абонентами          природоохранных

мероприятий в составе ВУП по достижению ДК загрязняющих веществ за отчетный период (квартал, год), не составлении и непредставлении МУП «Водоканал» в установленный срок расчета платы за сброс загрязняющих веществ за этот период взимается с Абонента в размере двукратного действующего тарифа за услуги водоотведения за каждый куб.м фактически сброшенных сточных вод.

6.13.5.При одновременном нарушении Абонентом  установленных нормативов  по        объему и     качеству   сточных вод,    повышенная плата

взимается МУП «Водоканал» с Абонента по каждому виду нарушений.

6.13.6.Общая величина платы, взимаемой МУП «Водоканал» с Абонентов, согласно п. 6.13.5 в каждом расчетном периоде ограничивается семикратным тарифом водоотведения и фактическим объемом сброса сточных вод за один расчетный период.

6.14.В случае несвоевременного внесения платы за сброс загрязняющих веществ в централизованную систему водоотведения с Абонентов взимаются пени. Размер пени устанавливается в соответствии с действующим законодательством за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за установленным сроком внесения платы, по день фактической оплаты включительно.

6.15. При неоплате Абонентом сверхнормативного сброса загрязняющих веществ за два расчетных периода, установленных договором, МУП «Водоканал» письменно уведомляет Абонента о введении ограничения или прекращения  приема сточных вод, в котором указывает:

а) причины временного прекращения или ограничения водоотведения:

б) предполагаемый срок, по истечении которого временно будет прекращено или ограничено водоотведение.

6.16. В течение 1 суток после устранения задолженности МУП «Водоканал» уведомляет лиц, которым ранее были направлены уведомления о временном прекращении или ограничении, о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении водоотведения.

6.17. В случае, если в течение 60 дней со дня прекращения или ограничения водоотведения Абонент не устранил задолженность, МУП «Водоканал» вправе отказаться от исполнения договора водоотведения в одностороннем порядке.

6.18.МУП «Водоканал» направляет такому Абоненту уведомление об отказе от исполнения договора водоотведения не позднее чем за 10 дней до истечения 60 дней со дня введения временного прекращения или ограничения водоотведения.

6.19.Ответственность за ущерб и другие последствия, которые могут быть вызваны прекращением приема сточных вод от Абонента в систему водоотведения, несет Абонент.

6.20.Внесение Абонентом платы за сброс загрязняющих веществ в
централизованную   систему     водоотведения   не     освобождает    его   от

-15-

выполнения мероприятий по достижению установленных ДК и (или) ВДК, а также от возмещения в полном объёме ущерба, причинённого централизованной системе водоотведения.

7.ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА И ПОРЯДКА КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ МУП «ВОДОКАНАЛ» ПРИ СБРОСЕ АБОНЕНТАМИ СТОЧНЫХ ВОД, ОКАЗЫВАЮЩИХ НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА РАБОТУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ.

7.1. Абоненты обязаны соблюдать требования к составу и свойствам сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения, установленные Правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644.

7.2.Запрещен сброс Абонентами в централизованную систему водоотведения сточных вод, содержащих вещества (материалы), которые могут привести к следующим недопустимым негативным последствиям, угрожающим работоспособности систем водоотведения:

а) повреждение объектов централизованных систем водоотведения и нарушение режима их работы, в том числе в силу следующих причин:

-разрушающее коррозионное, абразивное или механическое воздействие на канализационные сети, иные сооружения и оборудование;

-образование в канализационных сетях и на очистных сооружениях пожароопасных, взрывоопасных и токсичных газопаровоздушных смесей;

-нарушение процессов биологической очистки сточных вод на очистных сооружениях канализации, в том числе по причине содержания в сточных водах стойких, токсичных, биоаккумулирующих веществ, не поддающихся очистке;

б) нарушение надежности и бесперебойности работы системы канализации, в том числе по причине уменьшения рабочего сечения сетей и возникновения препятствий для тока воды;

в) создание условий для причинения вреда здоровью персонала, обслуживающего централизованные системы водоотведения;

г) невозможность утилизации осадков сточных вод с применением методов, безопасных для окружающей среды.

7.3. Сточные воды, отводимые в централизованные системы водоотведения, не должны содержать загрязняющие вещества, запрещенные к сбросу в централизованную систему водоотведения, по перечню приложения №2 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644..

7.4.Состав и свойства сточных вод, принимаемых в централизованные системы водоотведения, должны соответствовать нормативным показателям общих свойств сточных вод и допустимым концентрациям загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения согласно приложению №3  Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644.

7.5. Абоненты обязаны иметь и надлежащим образом эксплуатировать

-16-

локальные очистные сооружения и обеспечивать предварительную очистку

сточных вод, отводимых в централизованную систему водоотведения  в случаях:

▪Абоненты отнесены к определенным Правительством РФ категориям

Абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов;

▪ Абоненты, на объектах которых осуществляются производственные процессы по перечню согласно приложению №4 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644.

7.6. Абоненты, указанные в  пункте 7.5 Условий, не имеющие локальных очистных сооружений, обязаны обеспечить их строительство до 01.08.2015г. согласно Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644.

7.7. В случае если сточные воды, принимаемые от Абонента в централизованную систему водоотведения, содержат загрязняющие вещества, иные вещества и микроорганизмы, негативно воздействующие на работу такой системы, не отвечающие требованиям, установленным пунктам

7.3-7.4. настоящих Условий, Абонент обязан компенсировать МУП «Водоканал» расходы, связанные с негативным воздействием сточных вод на работу централизованной системы водоотведения (далее - плата за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения) в следующем порядке и размере:

7.7.1.Абоненты ежеквартально (не позднее 10-го числа месяца следующего за отчетным кварталом) представляют в МУП «Водоканал» расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения по формуле

П=СУММАI[ФК−ДКДК] х Т х Q,

где:

ФКI -фактическая концентрация I-го загрязняющего вещества или фактический показатель свойств сточных вод Абонента;

ДКI -допустимая концентрация I-го загрязняющего вещества или допустимый показатель свойств сточных вод, предусмотренные приложением №3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 29.07.2013г.№644;

Т- тариф на водоотведение, действующий для абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб.м);

Q- объем сточных вод, отведенных абонентом за период от обнаружения превышения требований, установленных пунктом 7.4.настоящих Условий, до следующего отбора проб, но не более 3 календарных месяцев. При этом объем сточных вод учитывается с начала календарного месяца, в котором зафиксировано превышение, независимо от даты отбора контрольной пробы.

7.7. Расчет платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения составляется в виде документа согласно приложению №16. Предельный размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения составляет 10-кратный тариф     на  водоотведение    без    учета налога на   добавленную

-17-

стоимость, умноженный на общий объем сточных вод, отведенных Абонентом за период, указанный в расчете. Плата вносится Абонентом ежемесячно на основании счетов, выставляемых МУП «Водоканал».

7.8. В случае если в результате  контроля МУП «Водоканал», зафиксирован     сброс     сточных   вод      с        нарушением         требований,

предусмотренных  п.7.3. настоящих Условий, а также залповый сброс (сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод с превышением более чем в 20 раз установленных приложением №3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения нормативов и требований),  размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения определяется по формуле:

П=Кк х Т х Q,

где:

П – размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, подлежащей уплате Абонентом, без учета налога на добавленную стоимость (рублей);

Кк- коэффициент компенсации, составляющий при первичном нарушении 5, при повторном нарушении в течение года с момента совершения предыдущего нарушения -10, при последующих нарушениях в течение года -25;

Т – тариф на водоотведение, действующий для Абонента, без учета налога на добавленную стоимость (руб/куб.м);

Q- объем сточных вод, отведенных Абонентом за календарный месяц, в котором зафиксирован залповый сброс загрязняющих веществ или сброс загрязняющих веществ, запрещенных к сбросу.

7.9. В случае если Абонент осуществил сброс сточных вод с нарушением требований пунктов 7.3-7.4., Абонент обязан возместить в полном объеме фактически причиненный ущерб, выразившийся в разрушении конструкций, сооружений и оборудования централизованной системы водоотведения и нарушении работы очистных сооружений, случившихся в результате допущенных Абонентом нарушений. Кроме того если сброс сточных вод Абонента повлек нарушение работы очистных сооружений и сверхнормативные сбросы сточных вод в водный объект, Абонент обязан в течение 10 рабочих дней со дня письменного требования  МУП «Водоканал» компенсировать дополнительные расходы, связанные с увеличением платы за сверхнормативный сброс сточных вод и вред, причиненный водному объекту, определяемой и взимаемой в порядке, установленном законодательством РФ об охране окружающей среды.

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ АБОНЕНТАМИ ДЕКЛАРАЦИИ О СОСТАВЕ И СВОЙСТВАХ СТОЧНЫХ ВОД.

8.1. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод Абоненты, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов, а также абоненты, осуществляющие деятельность, связанную с производством и переработкой продукции и имеющие самостоятельные выпуски в централизованную систему водоотведения, обязаны подавать в МУП «Водоканал» декларацию о составе и свойствах сточных вод.

-18-

8.2. Декларация о составе и свойствах сточных вод характеризует состав и свойства сточных вод, которые Абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение

срока действия декларации, составляющий не менее одного года. Декларация может предусматривать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ, однако не может предусматривать сброс в централизованную систему водоотведения веществ и микроорганизмов, запрещенных к применению и (или) сбросу, или залповый сброс сточных вод.

8.3. Декларация о составе и свойствах сточных вод, а также изменения, вносимые в декларацию о составе и свойствах сточных вод, утверждаются  руководителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем или уполномоченными ими лицами.

8.4. Декларация о составе и свойствах сточных вод на очередной год подается в срок до 1 июля предшествующего года в МУП «Водоканал» и в Управление Росприроднадзора по Орловской области (только для нормируемых абонентов). После подачи декларации о составе и свойствах сточных вод Абонент вправе в любое время внести в нее изменения, уведомив МУП «Водоканал» любым способом.

8.5. Декларация о составе и свойствах сточных вод (Приложение 15) содержит:

а) сведения об абоненте (полное наименование абонента - юридического лица, реквизиты договора, сведения об объектах абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов);

б) нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы (при их наличии);

в) требования к составу и свойствам сточных вод, устанавливаемые в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованных систем водоотведения;

г) концентрации загрязняющих веществ, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и работу централизованных систем водоотведения, отводимых   (планируемых к отведению) Абонентом с указанием показателей, не отвечающих нормативам, лимитам и другим установленным требованиям;

д) схему внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных колодцев.

8.6. При наличии нескольких выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации о составе и свойствах сточных вод указываются усредненные состав и свойства сточных вод по каждому из таких выпусков.

8.7. Значения заявленных фактических концентраций загрязняющих веществ (ФКi ) и показателей свойств сточных вод определяется абонентом путем оценки результатов серии определений состава и свойств проб сточных вод на всех канализационных выпусках Абонента (не менее 3-х на каждом выпуске) выполненных по поручению Абонента лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством РФ, включая результаты контроля состава и свойств сточных вод, проводимого МУП «Водоканал».

-19-

8.8. В случаях превышения абонентом нормативов допустимых сбросов или лимитов на сбросы МУП «Водоканал» информирует об этом Управление    Росприроднадзора  в  течение  24  часов  с  момента  получения

анализов проб сточных вод, отобранных из канализационных сетей абонента и уведомляет Абонента о нарушении декларации о составе и свойствах сточных вод в части превышения указанных нормативов и лимитов.

Директор МУП «Водоканал»                                                 Е.И.Бондарев

Приложение  2 к постановлению

администрации г.Ливны от «16» мая 2014г.№45

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал»

______________Е.И.Бондарев

«___»___________2014г.

Р А С Ч Е Т

допустимых концентраций сброса загрязняющих веществ (ДК)

в сточных  водах, поступающих от предприятий-абонентов в

централизованную систему водоотведения г.Ливны

| Наименование загрязняющего вещества | ПДС, мг/л | Сточные воды ОС |  | Эффектив ность работы очистных, % | ДК, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФК вх.ОС мг/л | ФК вых.ОС мг/л |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| Взвешенные вещества | 17,5 | 193,8 | 17,5 | 91 | 194,4 |
| БПКполн. | 3,0 | 171,3 | 14,9 | 91,3 | 34,5 |
| Азот аммонийный* | 0,4 | 38,4 | 0,61 | 98,4 | 1,73 |
| Азот нитритный | 0,02 | 0,12 | 0,151 | - | н/н |
| Азот нитратный | 9,0 | 0,73 | 8,1 | - | н/н |
| Цинк | 0,01 | 0,0368 | 0,0114 | 69,0 | 0,03 |
| Медь | 0,001 | 0,0276 | 0,0055 | 80,1 | 0,005 |
| Нефтепродукты | 0,047 | 0,313 | 0,047 | 85 | 0,3 |
| Сухой остаток | 901 | 1076,4 | 901 | - | 901 |
| Жиры** |  |  |  |  | 50,0 |
| Хлориды | 154,5 | 150,2 | 154,5 | - | 154,5 |
| Сульфаты | 93,5,0 | 91,4 | 91,3 | - | 93,5 |
| СПАВ | 0,08 | 0,29 | 0,058 | 80 | 0,4 |
| Фториды | 0,32 | 0,841 | 0,29 | 65,5 | 0,9 |
| Кадмий | 0,001 | 0 | 0 | 60 | 0,0025 |
| Свинец | 0,0032 | 0,0086 | 0,0028 | 67,4 | 0,0098 |
| Кобальт | 0,01 |  |  | 40 | 0,017 |
| Фосфаты* | 0,2 | 3,43 | 0,77 | 77,6 | 0,35 |
| Железо | 0,1 | 0,4 | 0,12 | 70 | 0,33 |

ДК = ПДС х 100 / (100- Эфф),

Где эфф- эффективность очистки данного вещества

*- по  азоту аммонийному и фосфатам расчет ДК производится по СНиП 2.04.03.85

п.6.2. Содержание биогенных элементов не должно быть менее 5 мг/л азота и 1 мг/л фосфора на каждые 100 мг/л БПК полн.

** -максимальная концентрация для биологической очистки жиров -50 мг/л.

Приложение 3 к постановлению

администрации г.Ливны

от «16» мая 2014 г.№ 45

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МУП «Водоканал»

_____________Е.И.Бондарев

«____»___________2014г.

Р А С Ч Е Т

дифференцированной ставки платы за сброс загрязняющих веществ в 1 куб.м сточных вод

с Абонентов, имеющих объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод менее  50 м3/сутки,

у которых невозможен  отбор проб для анализов.

Исходные данные

1.Статистический отчет 2-ТП «Водхоз» МУП «Водоканал» за 2013 год.

2.Статистический отчет 2 ТП-отходы за 2013 год.

3.Справка хим.лаборатории МУП «Водоканал»о концентрациях загрязняющих веществ в хозяйственно-бытовых сточных  водах г.Ливны за 2013 год.

4.Методика расчета предприятиями-абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населенных пунктов Орловской области (Приложение 2 к постановлению Правительства Орловской области от 27.09.2010г.№337).

Расчетная  часть

1.Расчет платы за превышение ФК над ДК для каждого ингредиента  проводим по формуле 1 (первая часть формулы):

П = [∑[(Фкi – Дкi) х Nбi х 5 х (1-Эi/100)] х Кэ х 10−6+ (До – До) х Nо х Кэ] х Кв х Кинд. х Кк х Qа, руб.

Данные сводим в таблицу 1:

Таблица 1

| Наименование загрязняющих веществ | Концентрация загряз няющих веществ в хозбыто вых стоках, ФКi г/м3 | Допустимая концент рация загрязня ющих веществ (ДКi), г/м3 | Превы шение ФКi над ДКi, г/м3 | Базо вый тариф платы Nбi, руб/т | Коэф фици ент эффек тивности задержа ния загр.в-в, 1-Эi/100 | Коэффициент эко логи чес кой значи мости, Кэ | Коэф фи ци ент к нор мати ву пла ты в преде лах ДК | Коэффициент индексации, Кинд | Оплата за массу сброса сверх ДК, руб/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| Взвешенные в-ва | 411,7 | 194,4 | 217,3 | 1830 | 0,09 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,46 |
| БПКполн. | 368,8 | 34,5 | 334,3 | 455 | 0,087 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,17 |
| Азот аммонийный | 33,8 | 1,73 | 32,07 | 2755 | 0,02 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,02 |
| Азот нитритный | 0,07 | 0 | 0,07 | 17220 | 1 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,01 |
| Азот нитратный | 3,6 | 0 | 3,6 | 34,5 | 1 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,00 |
| Фосфаты | 18,6 | 0,35 | 18,25 | 6890 | 0,224 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,36 |
| Хлориды | 132,4 | 154,5 | 0 | 4,5 | 1 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Сульфаты | 124,5 | 93,5 | 31 | 14 | 1 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,00 |
| Железо общее | 4,76 | 0,33 | 4,43 | 13775 | 0,3 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,19 |
| Медь | 0,083 | 0,005 | 0,078 | 1377405 | 0,2 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,28 |
| Цинк | 0,014 | 0,03 | 0,00 | 137740 | 0,31 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Свинец | 0,000 | 0,0098 | 0,00 | 229565 |  | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Кадмий | 0,000 | 0,0025 | 0,00 | 275480 |  | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Кобальт | 0,000 | 0,017 | 0,00 | 137740 |  | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Фториды | 0,78 | 0,9 | 0,00 | 1840 | 0,4 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| СПАВ | 4,4 | 0,4 | 4,0 | 2760 | 0,2 | 1,11 | 5 | 1,89 | 0,02 |
| Нефтепродукты | 7,41 | 0,3 | 7,11 | 27550 | 0,15 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,38 |
| Сухой остаток | 1032,5 | 901 | 131,5 | 1,0 | 1 | 1,11 | 5 | 2,33 | 0,00 |
| Итого за 1 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,89 |

2.Расчет платы за размещение осадка проводим по второй части формулы (1)

[1,89+  (До – До) х Nо х Кэ] х Кв х Кинд. х Кк  = 1,89 +

(3036,51948210- 708,81948210) х 8 х 1,6 х1,89 =1,89+0,03=1,92руб.

где Кв, Кк для данной группы абонентов =1.

Итого за 1 м3  1,92 руб. без НДС

Приложение №4 к Условиям

«Утверждаю»

Директор МУП «Водоканал»

_______________Е.И.Бондарев

«____»_____________201__г.

ВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ

приема сточных вод и загрязняющих веществ в

централизованную систему  водоотведения  г.Ливны

От________________________________________________________________

(наименование организации, предприятия)

1.Временные условия приема (ВУП) разработаны на основании «Правил пользования

системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ», «Условий приема сточных вод и загрязняющих веществ в централизованную систему  водоотведения  г.Ливны», Постановления Правительства Орловской области  от 27.09.2010г.№337 «Об утверждении порядка определения и взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Орловской области и Методики расчета предприятиями-абонентами платы за сброс загрязняющих веществ в систему коммунальной канализации населенных пунктов Орловской области».

2.ВУП направлены на обеспечение:

-    соблюдения нормативов сброса загрязняющих веществ в реку Сосну и лимитов

размещения осадков сточных вод, установленных для МУП «Водоканал» Управлением

Росприроднадзора по Орловской области;

-    защиту систем канализации от вредного воздействия загрязняющих веществ в сточных

водах Абонентов.

3.ВУП согласовываются только при наличии и безусловном выполнении Абонентом

мероприятий по достижению ДК загрязняющих веществ в сточных водах.

4.Временно допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах приведены в таблице № 1.

Таблица №1

| № п/п | Наименование загрязняющих веществ | ДК,мг/л | ВДК, мг/л | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  |  |
| 2 | БПКполн. |  |  |  |
| 3 | Азот аммонийный |  |  |  |
| 4 | Азот нитритный |  |  |  |
| 5. | Азот нитратный |  |  |  |
| 6 | Фосфаты |  |  |  |
| 7 | Хлориды |  |  |  |
| 8 | Сульфаты |  |  |  |
| 9 | Железо |  |  |  |
| 10 | Медь |  |  |  |
| 11 | Цинк |  |  |  |
| 12 | Кадмий |  |  |  |
| 13 | Свинец |  |  |  |
| 14 | Кобальт |  |  |  |
| 15 | Фториды |  |  |  |
| 16 | СПАВ |  |  |  |
| 17 | Жиры |  |  |  |
| 18 | Нефтепродукты |  |  |  |
| 19 | Сухой остаток |  |  |  |

5.Временно допустимые показатели общих свойств сточных вод:

-  рН в пределах   6,0-9,0;

-  t ° С не более +40;

-  соотношение ХПК : БПК5 . не более  2,5 ;

-  Кратность разбавления, при которой исчезает окраска в столбике 10 см не более 1:11

6. Сброс загрязняющих веществ, не указанных в перечне таблицы №1, допускается в концентрациях  и с показателями общих свойств сточных вод, не превышающих соответствующие допустимые концентрации и допустимые показатели общих свойств сточных вод, отводимых в систему канализации г.Ливны.

7. Запрещается превышать установленный лимит по объему водоотведения.

8. ВУП установлены на срок выполнения мероприятий по достижению ДК сброса загрязняющих веществ в сточных водах в централизованную систему водоотведения г.Ливны т.е.   до «____»_____________20__г.

От Абонента

_____________________

(должность)

_____________________            ___________________

(подпись)                                  (Ф.И.О.)

«_____»______________200  г

МП

Приложение 5 к Условиям

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты (р.Сосна).

Утверждаю

Зам.руководителя Московско-

Окского бассейнового водного

Управления

А.Г.Кочетков

(должностное лицо)

М.П. «____»_________201  г.__________

Согласовано                                                                                                                   (подпись)

Руководитель Департамента

Росгидромета по ЦФО

А.Н.Минаев

(должностное лицо)

М.П. «___»_________201  г.____________

(подпись)

Руководитель Управления  Роспотребнадзора

по Орловской области

Г.Л.Захарченко

(должностное лицо)

М.П. «___»_________201  г.____________

(подпись)

Начальник отдела государственного контроля, надзора и

охраны водных биологических ресурсов по Орловской области

Московско-Окского территориального Управления

Федерального агентства  по рыболовству РФ

Д.О.Ноздрин

(должностное лицо)

М.П. «___»_________201 г._____________

(подпись)

Руководитель Управления Росприроднадзора

по Орловской области

А.В.Ястребов

(должностное лицо)

М.П. «___»_________201  г._____________

(подпись)

Нормативы допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в реку Сосну, АЗО-ДОН 123 км от устья, код 31006120

Рег.№_______

1. Реквизиты водопользователя:

Адрес: 303854, РФ, Орловская область, г.Ливны, ул.Хохлова,6а.

ИНН: 5702000554

Ф.И.О. и телефон должностного лица, ответственного за водопользование, его должность

Главный инженер Шульдишов Михаил Евгеньевич, тел.2-19-21

2. Цели использования водного объекта: сброс сточных вод после очистки.

3. Место сброса сточных вод: 52°24´26"СШ, 37°38′05″ВД.

4. Категория сточных вод: городские (хоз-бытовые, производственные)

5. Утвержденный расход сточных  вод для установления НДС: 435 м3/час; 2636,63 тыс.м3/год.

6. Утвержденный норматив допустимого сброса веществ и микроорганизмов**.

6.1.Утвержденный норматив допустимого сброса веществ в водный объект (сброс веществ, не указанных ниже, запрещен)

ВЫПУСК №1

| №№ п.п | Наименование веществ | Класс опасности | Допусти мая концентра ция | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  |
|  |  |  |  | г/ч | т/ мес | г/ч | т/ мес | г/ч | т/ мес | г/ч | т/ мес | г/ч | т/ мес |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Сухой остаток |  | 901 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 |
| 2 | БПКполн. |  | 3,0 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 |
| 3 | Взвешенные в-ва |  | 17,5 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 |
| 4 | Фосфаты | 4 | 0,2 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 |
| 5 | Нефтепродукты | 3 | 0,047 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 |
| 6 | Хлориды | 4 | 154,5 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 |
| 7 | Сульфаты |  | 93,5 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 |
| 8 | Азот нитритный | 4 | 0,02 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 |
| 9 | Азот нитратный | 4 | 9,0 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 |
| 10 | Азот аммонийный | 4 | 0,4 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 |
| 11 | СПАВ | 4 | 0,08 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 |
| 12 | Фториды | 3 | 0,32 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 |
| 13 | Железо общее | 4 | 0,1 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 |
| 14 | Медь | 3 | 0,001 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 |
| 15 | Цинк | 3 | 0,01 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 |
| 16 | Свинец | 2 | 0,0032 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 |
| 17 | Кадмий | 2 | 0,001 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 |
| 18 | Кобальт | 3 | 0,01 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 |

| Утвержденный норматив допустимого сброса веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утвержденный норматив допустимого сброса веществ* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь |  | декабрь |  |  |
| г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/ мес | г/ч | т/ мес | г/ч | т/мес | г/ч | т/мес | т/год |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 391935 | 197,97 | 2375,64 |
| 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 1305 | 0,659 | 7,91 |
| 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 7612,5 | 3,845 | 46,14 |
| 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 87 | 0,044 | 0,528 |
| 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 20,445 | 0,0103 | 0,124 |
| 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 67207,5 | 33,95 | 407,4 |
| 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 40672,5 | 20,544 | 246,53 |
| 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 8,7 | 0,0044 | 0,0528 |
| 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 3915 | 1,977 | 23,72 |
| 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 174 | 0,088 | 1,06 |
| 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 34,8 | 0,0176 | 0,211 |
| 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 139,2 | 0,07 | 0,84 |
| 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 43,5 | 0,022 | 0,264 |
| 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,435 | 0,00022 | 0,00264 |
| 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 0,0264 |
| 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 1,392 | 0,0007 | 0,0084 |
| 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,435 | 0,0002 | 0,0024 |
| 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 4,35 | 0,0022 | 0,0264 |

*Перерасчет в т/год производится суммированием т/мес.

6.2. Утвержденный норматив допустимого сброса микроорганизмов в водный объект.

ВЫПУСК №1

| № № п/п | Показатели по видам микроорганизмов | Допустимое содержание (КОЕ/100 мл, БОЕ/100 мл) | Утвержденный допустимый норматив сброса микроорганизмов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 2 3 4 5 | ОКБ (КОЕ/100 мл), не более Колифаги (БОЕ/100 мл по фагу М2), не более ТКБ (КОЕ/100 мл), не более Жизнеспособные яйца гельминтов Возбудители кишечных инфекций | 500 10 100 не доп..в 25л не доп. | 217,5х107 435х105 435х106 отс. отс. |

- Утвержденные свойства сточных вод:

1)  плавающие примеси (вещества)- на поверхности воды не должно обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей;

2)  окраска – не должна обнаруживаться в столбике 10 см;

3)  запахи, привкусы – вода не должна приобретать запахи интенсивностью более 2

баллов непосредственно;

4) температура( °С )- не должна повышаться по сравнению с естественной темпе

ратурой водоема более чем на 5°С по сравнению с общим повышением темпе

ратуры, не более чем до 28°С летом и 8°С зимой для водоемов;

5) реакция (рН) –не должна выходить за пределы 6,5-8,5;

6) растворенный кислород – 4-6 мг/дм3;

7) ХПК 30 мг/дм3

8) БПКполн.3 мг/дм3

9) минерализация  не более1000 мг/дм3;

10) токсичность воды-сточная вода на выпуске в водный объект не должна

оказывать острого токсического действия на тестобъекты.

8.  Наименование и адрес организации, разработавшей проект НДС –

МУП «Водоканал» 303854,г.Ливны, ул.Хохлова,6а, тел.2-19-21

Директор     _______________    Бондарев Егор Иванович

(подпись)

М.П.           «15» ноября 2013  г.

НДС утвержден   25.03. 2014г. на срок до  25.03.2019г.

Приложение 6

к Условиям

З А Я В К А

На выдачу разрешения на сброс загрязняющих веществ  в составе

производственных сточных вод в систему коммунальной канализации города Ливны

Предприятие ______________________________________________________________________________

(название предприятия, организации)

Договор с МУП «Водоканал»

на прием сточных вод и

загрязняющих веществ

№____ от

«____»___________20   г

1. Сведения о промышленном предприятии, организации

1.1. Полное наименование:____________________________________________________

___________________________________________________________________________

1.2. Почтовый адрес_________________________________________________________

1.3 Банковские реквизиты:

р/с№______________________________________________________________________

в ____________________________________________________________________банке

ИНН___________________________   БИК______________________________________

1.4. Руководитель предприятия___________________              ______________________

(Фамилия,имя,отчество)

№ телефона________________

1.5.Главный инженер________________________________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

№ телефона_____________________

1.6.Лицо, ответственное за водопользование_____________________________________

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________________________

(должность, №телефона)

назначенное приказом №__________________________ от  «_____»______________________________г.

1.7. Характеристика производственной деятельности, сменность работы

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Сведения о водопотреблении

2.1. Среднесуточная потребность в воде:

а) из городского водопровода ________________________________м3

б) из собственной скважины_________________________________ м3

в) из других источников_____________________________________ м3

г) из технического водовода__________________________________ м3

ВСЕГО:

2.1.1.Среднесуточный расход воды на производственные нужды

______________________ м3

2.1.2. .Среднесуточный расход воды на хозяйственно-бытовые нужды

______________________ м3

2.2. Передача воды субабонентам:

| № п/п | Наименование субабонента | Сколько передается, м3сутки |
| --- | --- | --- |
|  | ВСЕГО |  |

2.3. Системы оборотного водоснабжения:

| Мощность системы | Потери, м/сутки// м3/год | Подпитка, м/сутки// м3/год |  |  | Наименование цеха,участка,техпроцесса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В том числе |  |  |  |
|  |  | горводопровод | скважина | Тех.вода |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2.4. Наличие водозаборных скважин:

а) количество __________________шт;

б) мощность ___________________ м3/час.

2.5.Наличие резервуаров – накопителей (количество х объем =всего м3)

а)питьевой воды ___________________ м3

б) технической воды ________________м3

3. Сведения о водоотведении.

3.1.Расход сточных вод, м3/сутки, по выпускам предприятия:

| № выпуска | Диаметр выпуска | Координаты присоединения к сети канализации | Наличие контрольного колодца | Расход воды, м3/сутки |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе |  |
|  |  |  |  |  | Хозяйст вено- бытовых | Производ ственных |

3.2. Сброс производственных сточных вод:

Таблица 3

| Абонент и субабоненты | № вы пус ка | Постоянный сброс сточных вод, м3/сутки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе от использования воды из: |  |  |  |
|  |  |  | Горводо провода | Собственной скважины | Технической воды | Других источников |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.2. Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод:

Таблица 4

| Абонент и субабоненты | № выпуска | Сброс хозяйственно-бытовых стоков, м3/сутки |
| --- | --- | --- |

3.4. Сведения о локальных и общезаводских очистных сооружениях:

Таблица 5

| Наименование очистных сооружений | Метод очистки | Мощность очистных сооружений |  | Год ввода в эксплу атацию | Количество образующегося осадка, тонн/месяц// тонн/год | Место, способ утилизации осадка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | проектная | фактическая |  |  |  |

3.5. Наличие мойки автотранспорта _____________________________________________

3.5.1. Наличие оборотной системы _______________ м3/сутки, _____________ м3/год.

3.6. Наличие сетей ливневой канализации _______________________________________

Руководитель ____________________                           ________________________

(подпись)                                                                       (Ф.И.О.)

Исполнитель _______________                 ___________________     _________________

(подпись)                                    (Ф.И.О.)                            (№ телефона)

Приложение 7 к Условиям

«Утверждаю»

Директор МУП «Водоканал»

_____________Е.И.Бондарев

«____»____________2014 г.

Р А З Р Е Ш Е Н И Е  №

на сброс сточных вод и загрязняющих веществ

в централизованную систему водоотведения г.Ливны

АБОНЕНТ  ___________________________________________________________________

(полное наименование абонента)

_____________________________________________________________________________

(адрес абонента)

Договор с МУП «Водоканал» на прием сточных вод и загрязняющих веществ

№ ___ от «____».___________  201___г.

тарифная группа

Дата выдачи разрешения:   «____»_____________201___г.

Срок действия разрешения до: «____»__________201___г.

-2-

1. Предприятию ______________________________________________________________

Разрешается сброс загрязняющих веществ  в  составе производственных и хозяйственно

бытовых сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Ливны. Установленный объем сброса сточных вод ______________ м3/год.

2. Сброс загрязняющих веществ  в  составе производственных и хозяйственно бытовых сточных вод в централизованную систему водоотведения г.Ливны предприятию разрешается при выполнении следующих условий:

2.1. Перечень и допустимые концентрации (ДК) загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых Абонентом (с учетом субабонентов), приведен в таблице №1

Таблица 1.

| № п/п | Наименование загрязняющего вещества | Допустимая концентрация к сбросу в систему коммунальной канализации, мг/л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Взвешенные вещества | 194,4 |
| 2 | БПКполн. | 34,5 |
| 3 | Азот аммонийный | 1,73 |
| 4 | Азот нитритный | н/н |
| 5 | Азот нитратный | н/н |
| 6 | Фосфаты | 0,35 |
| 7 | Хлориды | 154,5 |
| 8 | Сульфаты | 93,5 |
| 9 | Железо | 0,33 |
| 10 | Медь | 0,005 |
| 11 | Цинк | 0,03 |
| 12 | Кадмий | 0,0025 |
| 13 | Свинец | 0,0098 |
| 14 | Кобальт | 0,017 |
| 15 | Фториды | 0,9 |
| 16 | СПАВ | 0,4 |
| 17 | Жиры | 50,0 |
| 18 | Нефтепродукты | 0,3 |
| 19 | Сухой остаток | 901 |
| 20 | рН | 6,5-8,5 |
| 21 | ХПК | Не более 2,5/БПК5 |
| 22 | T° C | Не выше 40° С |

2.2. Сточные воды, поступающие в централизованную систему водоотведения г.Ливны не должны содержать:

- вещества, способные образовывать в централизованной системе водоотведения  взрывоопасные, токсичные и (или) горючие газы, органические растворители, горючие и взрывоопасные вещества (нефть, бензин, керосин, ацетон и др.) в концентрациях, превышающих допустимые концентрации загрязняющих веществ в сточных водах, допущенных к сбросу в централизованную систему водоотведения, предусмотренных приложением №3 к Правилам холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013г.№ 644, синтетические и натуральные смолы, масла, лакокрасочные материалы и отходы, продукты и отходы нефтепереработки,

органического синтеза, смазочно-охлаждающие жидкости, содержимое средств и систем огнетушения (кроме использования для тушения возгораний);

-3-

- растворы кислот с рН<5,0 и щелочей с рН>10,0;

- дурно пахнущие и другие летучие вещества в количестве, приводящем к загрязнению атмосферы рабочей зоны в канализационных насосных станциях, в других производственных помещениях централизованной системы водоотведения,  на территории очистных сооружений, сверх установленных для атмосферы рабочей зоны предельно допустимых концентраций;

-радиоактивные вещества свыше предельно допустимого уровня безопасного содержания в окружающей среде, утверждаемого специально уполномоченными государственными органами РФ, вещества, которые не могут быть задержаны в технологическом процессе очистки сточных вод очистными сооружениями системы централизованного водоотведения, обладающие повышенной токсичностью, способностью накапливаться в организме человека, обладающие отдаленными биологическими эффектами и (или) образующие опасные вещества при трансформации в воде и в организмах человека и животных, в том числе моно- и полициклические, хлорорганические, фосфорорганические, азоторганические и сероорганические вещества, биологически жесткие поверхностно-активные вещества, ядохимикаты, сильнодействующие ядовитые вещества в концентрации, превышающей более чем в 4 раза минимальную предельно допустимую концентрацию, установленную для этих веществ для водных объектов, медицинские отходы классов Б,В,Г, эпидемиологически опасные бактериальные и вирусные загрязнения (за исключением веществ, сброс которых разрешен санитарно-эпидемиологическими требованиями)

- концентрированные маточные растворы и кубовые остатки, гальванические растворы (электролиты) как исходные, так и отработанные, осадки (шламы) локальных очистных сооружений, осадки отстойников, ловушек, фильтров, отходы очистки воздуха (пылегазоочистного оборудования), осадки станций технической водоподготовки, в том числе котельных, теплоэлектростанций, ионообменные смолы, активированный уголь, концентрированные растворы регенерации систем водоподготовки, химические реактивы и реагенты;

-любые твердые отходы скотобоен и переработки мяса, каныга, цельная кровь, отходы обработки шкур и кож, отходы животноводства, звероводства и птицеводства, включая фекальные;

- твердые бытовые отходы, мусор, собираемый при сухой уборке помещений, строительные материалы, отходы и мусор, отработанный грунт и транспортирующие растворы от подземных проходочных работ, грунт, зола, шлак, окалина, известь, цемент и другие вяжущие вещества, стружка, стекло, пылевидные частицы обработки металлов, стекла, камня и другие минеральные материалы, растительные остатки и отходы (листва, трава, древесные отходы, плодоовощные отходы и др.), за исключением предварительно гомогенизированных плодоовощных отходов в быту;

- волокнистые материалы (натуральные, искусственные или синтетические волокна, в том числе волос, шерсть), тара, упаковочные материалы и их элементы, металлическая стружка, опилки, окалина, синтетические материалы (полимерные пленки, гранулы, пылевидные частицы и др.);

- биомасса пищевых, фармацевтических производств и других биотехнологических процессов при концентрации, превышающей требования к веществам по химическому потреблению кислорода, пищевая продукция как годная, так и неликвидная, сырье для ее производства, сыворотка творожная и сырная, барда спиртовая и дрожжевая, глютен и замочная вода (на крахмалопаточных производствах), пивная хмелевая дробина.

Инженер-эколог

МУП «Водоканал»                 _______________                                  ___________________

(подпись)                                                      (Ф.И.О.)

Приложение 9 к Условиям

Д Е К Л А Р А Ц И Я

ядовитых и вредных веществ, применяемых в технологических процессах, поступление которых возможно в систему коммунальной хозяйственно-бытовой канализации, в соответствии с перечнем загрязняющих веществ приложения  к Постановлению Правительства  Орловской области от 27.09.2010г. №337.

_______________________________________________________________на 20__год.

(наименование предприятия-абонента)

| № пп. | Наименование сырья, материалов, содержащих вредные и ядовитые вещества | Наименование производства (техпроцесса), в котором используется сырье, материал | Расчетная потребность, тонн/год | Расчетная концентрация вещества в сточной воде, мг/л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |

Руководитель   ______________                     __________________

(подпись)                                               Ф.И.О.

Исполнитель    ______________                     ___________________         ________________

(подпись)                                               Ф.И.О.                                        № телефона

Приложение  10

к Условиям

Химическая лаборатория

МУП «Водоканал»

г.Ливны, ул.Хохлова,6 «а»

Тел.2-35-52

А К Т

контрольного отбора пробы сточной воды для

лабораторного исследования от «___»_________20___г.

Шифр бутылки _________

Наименование абонента________________________________________________________

Представитель МУП «Водоканал»_______________________________________________

_____________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)

Представитель абонента ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Место отбора пробы____________________________________________________________

Объем пробы__________________________________________________________________

Способ отбора пробы___________________________________________________________

Вид пробы (простая, смешанная)_________________________________________________

Сведения о консервации________________________________________________________

Дата и время отбора пробы «___»____________20__г. _____час._____мин.

Настоящий акт и прилагаемый к нему анализ отобранной пробы сточных вод Абонента является основанием для взыскания повышенной платы за превышение нормативов качества сточных вод, поступающих в систему хозяйственно-бытовой канализации г.Ливны.

Акт составлен в двух экземплярах: один находится в МУП «Водоканал», другой- у Абонента.

МУП «Водоканал»

________________                        ________________                 _________________

(Ф.И.О.)                                          (должность)                           (подпись)

Предприятие-Абонент

___________________                   ________________                _________________

(Ф.И.О.)                                           (должность)                           (подпись)

Приложение 11

к Условиям

П Р О Т О К О Л

Результатов анализа сточной воды №______

Наименование предприятия _____________________________________________

Дата и время отбора пробы ______________________________________________

Место отбора пробы: ____________________________________________________

Присутствующие при отборе пробы

1. ___________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СТОЧНЫХ ВОД

| Наименование загрязнений | Ед. изм. | Концентрация загрязняющих веществ (ФК) | ДК | ВДК | Превыше- ние (в раз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН |  |  |  |  |  |
| Азот нитритный | Мг/л |  |  |  |  |
| Азот нитратный | Мг/л |  |  |  |  |
| Азот аммонийный | Мг/л |  |  |  |  |
| Фосфаты | Мг/л |  |  |  |  |
| Железо | Мг/л |  |  |  |  |
| Медь | Мг/л |  |  |  |  |
| Цинк | Мг/л |  |  |  |  |
| Никель | Мг/л |  |  |  |  |
| Хром | Мг/л |  |  |  |  |
| Взвешенные в-ва | Мг/л |  |  |  |  |
| БПК (полное) | Мг/л |  |  |  |  |
| Сухой остаток | Мг/л |  |  |  |  |
| Нефтепродукты | Мг/л |  |  |  |  |
| Жиры | Мг/л |  |  |  |  |
| Сульфаты | Мг/л |  |  |  |  |
| Хлориды | Мг/л |  |  |  |  |
| СПАВ | Мг/л |  |  |  |  |
| Фториды | Мг/л |  |  |  |  |
| Кобальт | Мг/л |  |  |  |  |
| Кадмий | Мг/л |  |  |  |  |
| Свинец | Мг/л |  |  |  |  |

Приложение 13

к Условиям

ПОРЯДОК

корректировки размера платы за сверхнормативный сброс

загрязняющих веществ в систему хозяйственно-бытовой канализации                            г.Ливны

- Корректировка размера платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ может производиться Абонентам, выполняющим согласованные с МУП «Водоканал» водоохранные мероприятия по снижению объемов сточных вод и концентрации загрязняющихвеществ в составе сточных вод.

- Перечень водоохранных мероприятий, при выполнении которых может производитьсякорректировка платы:

-строительство локальных очистных сооружений для сточных вод предприятий;

-внедрение систем оборотного и бессточного водоснабжения, повторного использования сточных вод, улучшения их качества;

-создание и внедрение автоматизированных систем контроля за составом и объемом сброса сточных вод.

З.При корректировке платы учитываются только собственные средства предприятия,          затраченные непосредственно на выполнение водоохранных мероприятий

4.Основанием для рассмотрения вопроса о корректировке платы является:

-заявка Абонента о корректировке платы;

-план водоохранных мероприятий, согласованный с МУП «Водоканал»;

-акт выполненных работ по водоохранным мероприятиям, с указанием экологического эффекта, оформленный с участием представителей МУП «Водоканал»;

-финансовая отчетность Абонента, подтверждающая использование капиталовложений на водоохранные мероприятия.

5.Рассмотрение вопросов и принятие решения о корректировке платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ с составлением протокола, утверждаемого директором МУП «Водоканал» производится специально созданной комиссией с включением в её состав представителей администрации г. Ливны.

6.Корректировка платы Абонентам, осуществляющим капитальный ремонт сетей и сооружений водопровода и канализации, промывку, прочистку сетей и другие мероприятия, финансируемые по затратам, относимым на «себестоимость», не производится.

7.Не производится корректировка платы Абонентам:

-допустившим залповый сброс загрязняющих веществ или загрязняющих веществ из числа запрещенных к сбросу в систему канализации МУП «Водоканал»;

-не оформившим, без объективных причин в МУП «Водоканал» разрешение на сброс производственных сточных вод;

- не представившим для согласования в МУП «Водоканал» план водоохранных

мероприятий и проектную документацию на их выполнение;

-имеющим просроченную дебиторскую задолженность по оплате услуг по отпуску воды и приему сточных вод и загрязняющих веществ в соответствии с договорами.

Приложение 14 к Условиям

С П Р А В К А

об исследовании хозяйственно-бытовых сточных вод г.Ливны  за  2013 год.

| Наименование загрязняющего вещества | Ед. изм. | Содержание загрязняющих веществ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проба № |  |  |  |  |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Ср. зн |
| рН |  | 7,63 | 7,71 | 7,32 | 7,07 | 7,43 |
| Азот аммонийный | Мг/л | 49,3 | 18,5 | 34,6 | 32,7 | 33,8 |
| Азот нитритный | Мг/л | 0,071 | 0,07 | 0,068 | 0,073 | 0,07 |
| Азот нитратный | Мг/л | 0,14 | 5,51 | 3,7 | 4,91 | 3,6 |
| Фосфаты | Мг/л | 17,4 | 10,2 | 14,5 | 32,2 | 18,6 |
| Взвешенные вещества | Мг/л | 285,0 | 506,0 | 344,0 | 511,7 | 411,7 |
| БПКполн. | Мг/л | 205,0 | 450,0 | 190,0 | 630,2 | 368,8 |
| Хлориды | Мг/л | 156,3 | 78,2 | 182,3 | 112,9 | 132,4 |
| Сульфаты | Мг/л | 138,0 | 53,8 | 161,3 | 145,5 | 124,5 |
| Железо общее | Мг/л | 3,15 | 4,25 | 2,35 | 9,3 | 4,76 |
| Медь | Мг/л | 0,074 | 0,0334 | 0,1 | 0,125 | 0,083 |
| Цинк | Мг/л | 0,0129 | 0,0148 | 0,0123 | 0,0166 | 0,014 |
| Свинец | Мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кадмий | Мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кобальт | Мг/л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фториды | Мг/л | 0,74 | 0,44 | 1,2 | 0,75 | 0,78 |
| СПАВ | Мг/л | 7,45 | 2,26 | 4,7 | 3,13 | 4,4 |
| Нефтепродукты | Мг/л | 7,8 | 6,9 | 5,84 | 9,1 | 7,41 |
| Сухой остаток | Мг/л | 1072,0 | 834,0 | 1122,0 | 1102,0 | 1032,5 |

Проба №1-место отбора: ул.Октябрьская,15

Проба №2- ул. Мира,199.

Проба № 3- ул. Крестьянская, 137-139.

Проба №4 – ул.Орджоникидзе,39.

Приложение 15

к Условиям

Рекомендуемая форма

- ДЕКЛАРАЦИЯ

- о составе и свойствах сточных вод,

- сбрасываемых в систему централизованного водоотведения__________________________________________

- название населенного пункта

АБОНЕНТ: ____________________________________________________________________ полное наименование абонента Адрес:_______________________________________________________________________ Контактный телефон:___________________________________________________________ Договор _________________________________ от _________________ № _______________

наименование

Вид документа: ________________________________________________________________

первичный или корректирующий

ФИО (полностью) и должность  руководителя: _________________________________________

__________________________________________________________________________________

ФИО ( полностью), должность, доверенность лица, уполномоченного на подпись

по доверенности____________________________________________________________________

Код отчитывающейся организации по ОКВЭД:__________________________________________

Виды деятельности по ОКВЭД:_______________________________________________________

Декларация составлена на __________ страницах  с приложением на ________________ листах.

Срок действия:

Начало «_______» _____________ 20____ г.            Окончание «_____» ____________  20____ г.

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей Декларации, подтверждаю:     │

Руководитель организации ____________________ /ФИО/____________________________________

подпись

ДАТА                                                                           МП

Декларация принята для контроля

цифрами:              день,          месяц,                   год

______________________________________________________________________________________

наименование организации, осуществляющей водоотведение

Зарегистрирована за №  ____________________

__________________________________________________    _________________

ФИО, должность работника организации, осуществляющей водоотведение                                                   подпись

Приложение:

- Схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и контрольных канализационных колодцев, заверенная печатью и подписью.

_________________________________________________________________   ________________

должность уполномоченного лица, подпись                                                                                         ( дата)

- Протоколы результатов определений показателей  состава и свойств сточных вод на канализационных выпусках абонента в централизованную систему водоотведения за предшествующий год, выполненные аккредитованной в области анализа сточных вод организацией (лабораторией) ________________________________________________________________________;

аттестат аккредитации №____________________ от _________________________;

- Протоколы результатов определений показателей состава и свойств сточных вод контрольных проб сточных вод абонента, отобранных организацией, осуществляющей водоотведение в предшествующем году;

аттестат аккредитации №______________ от _________________; Протоколы исследования состава и свойств воды за предшествующий год, выполнявшиеся иными организациями _____________________________________________________________________________________;

название организации

аттестат аккредитации №____________________ от ________________________;

1. Общие данные

1.1. Договор водоотведения от __________________ №_____________________

  - Акт разграничения ответственности сторон по сетям канализации от

«_______»_______________ 20_____ г,        №____________________________

  - Сведения о выпусках абонента, для которых установлены нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ (далее -  НДС), лимиты на сброс загрязняющих веществ:

Таблица 1. (заполняется абонентами, отнесенными  к категориям, для  которых устанавливаются нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ)

| № | № точки присоединения к централизованной системе водоотведения по схеме | № и дата разрешения на сброс, период действия НДС (с____ по _____) | № и дата разрешения на сброс, период действия лимита на сброс (с____ по _____) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| n.. |  |  |  |

1.4. Утвержденный расход сточных вод для расчета НДС _______________________________

заполняется абонентом с наличием НДС

1.5. Среднесуточный фактический объем отводимых сточных вод за истекший календарный год __________________ м3/сут.

2. Декларация о сбросе загрязняющих веществ

2.1.  Показатели качества сточных вод абонента, оказывающие негативное воздействие на окружающую через централизованную систему водоотведения.

| Таблица 2 (заполняется абонентами, которым установлены нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ) № п/п |  | Перечень загрязняющих веществ* | Разрешенный сброс загрязняющего вещества в пределах нормативов допустимого сброса НДС или лимита на сброс |  |  |  | Заявленная фактическая концентрация в сточных водах, ФКi, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Допустимая концентрация вещества в пределах (НДС) Сн, мг/дм3 | Норматив допустимого сброса (НДС), тн /год, тн/квартал | Установленная концентрация в пределах лимита на сброс загрязняющих веществ, (при наличии установленного лимита на сброс), Сл, мг/дм3 | Лимит сброса загрязняющих веществ (при наличии установленного лимита на сброс), тн /год, тн/квартал |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Выпуск №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | * |  |  |  |  |  |  |
| + |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпуск № n |  |  |  |  |  |  |  |
| m | * |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2* (*заполняется абонентами, которым установлены нормативы водоотведения по составу сточных вод)

| № п/п | Перечень загрязняющих веществ* | Норматив водоотведения по составу сточных вод, Сн, мг/дм3 | Временные условия приема загрязняющих веществ (на период строительства ЛОС), Сн, мг/дм3 | Заявленная фактическая концентрация в сточных водах, ФКi, мг/дм3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выпуск № 1 |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |
| Выпуск № n |  |  |  |  |
|  | * |  |  |  |

Примечания к таблице 2.

-  Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

-  Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.

2.2. Показатели состава и свойств сточных вод, оказывающие негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения.

Таблица 3. Перечень показателей и фактических концентраций  загрязняющих веществ или показателей свойств сточных вод(заполняется всеми абонентами)

| № п/п | Перечень показателей | При сбросе в централизованные общесплавные и бытовые системы водоотведения |  | При сбросе в централизованные ливневые системы водоотведения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | максимальная допустимая концентрация, мг/дм3 или максимально допустимое значение показателя общих свойств сточных вод, ДКi | фактическая концентрация, мг/дм3 или фактический показатель общих свойств сточных вод абонента, ФКi | максимальная допустимая концентрация, мг/дм3 или максимально допустимое значение показателя свойств сточных вод, ДКi | фактическая концентрация загрязняющего вещества, мг/дм3 или фактический показатель свойств сточных вод абонента, ФКi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Выпуск №1 |  |  |  |  |  |
| Выпуск № п |  |  |  |  |  |

**указываются показатели, по которым контролируется качество сточных вод абонента.

Примечания к таблице 2.

-  Содержание металлов определяется по валовому содержанию в натуральной пробе сточных вод.

-  Нефтепродукты определяются в растворенном и эмульсированном состоянии.

- Перечень таблицы №3 характеризует состав и свойства сточных вод, которые абонент отводит в централизованную систему водоотведения и параметры которых обязуется соблюдать в течение срока действия декларации. Перечень может содержать сверхнормативные сбросы загрязняющих веществ.

- Перечень не может предусматривать вещества, и микроорганизмы, запрещенные к применению и (или) сбросу в централизованную систему водоотведения, или залповый сброс сточных вод.

Приложение №12 к Условиям

«Согласовано»

Инж-эколог  МУП «Водоканал»

____________

«____»________20__г.                                                                             РАСЧЕТ

платы за сверхнормативный сброс загрязняющих веществ в систему канализации  на. 201__ г.

________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

Объем =          м3

| № пп | Наименование загрязняющего вещества | ДК, г/м3 | ВДК, г/м3 | ФК (текущая), г/м3 | Базовый тариф, руб/т | К оплате за ФК- ДК, г/м3 | К оплате за ВДК- ДК, г/м3 | К оплате за ФК- ВДК, г/м3 | Коэфф. учит. инфляц. | Оплата за ФК-ДК, руб. | Оплата за ВДК- ДК,руб. | Оплата за ФК-ВДК, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БПКполн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Азот аммонийный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Азот нитритный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Азот нитратный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фосфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Хлориды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Железо общее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Медь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цинк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Свинец |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кадмий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кобальт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фториды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СПАВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

«___»__________20___г                   Итого руб. за 1 м3

Всего руб.за

Руководитель предприятия                __________________                               _______________

(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

М.П.                                 Гл.бухгалтер                                        __________________                               _______________

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

Ответственный за составление расчета ________________                              _______________

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

Приложение №16 к Условиям

«Согласовано»

Инж-эколог  МУП «Водоканал»

____________

«____»________20____г.                                                                          РАСЧЕТ

платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения

________________________________________________________________________________

(наименование предприятия, организации)

| № пп | Наименование загрязняющего вещества | ДК, мг/л | ФК мг/л | ФК−ДКДК мг/л | Тариф на водоотведение, руб/ м3 | Объем сброса сточных вод, м3 | Плата, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  |
| 2 | БПКполн. |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Азот аммонийный |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Азот нитритный |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Азот нитратный |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Фосфаты |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Хлориды |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Сульфаты |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Железо общее |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Медь |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Цинк |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Свинец |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Кадмий |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Кобальт |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Фториды |  |  |  |  |  |  |
| 16 | СПАВ |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Сухой остаток |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |

«___»__________20___г

Руководитель предприятия                __________________                               _______________

(подпись)                                                     (Ф.И.О.)

М.П.                                 Гл.бухгалтер                                        __________________                               _______________

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

Ответственный за составление расчета ________________                              _______________

(подпись)                                                                  (Ф.И.О.)

Приложение 8

к Условиям

Наименование абонента_________________________________________________________               тарифная группа

Договор № ____ от «____»__________201    года                                                                                                                                           СОГЛАСОВАНО

Директор МУП «Водоканал»

_______________Е.И.Бондарев

«_____»____________201___г.

Данные по субабонентам сетей канализации:

| (заполняется абонентом) № п/п | Наименование субабонента | Характеристика стоков 1-хозбытовые 2- производственные 3- смешанные |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

| На 201__год лимиты установлены в объеме: |  |
| --- | --- |
| Лимит водопотребления __________________м3/сут; __________________ м3/год | Лимит водоотведения ___________________ м3/сут; ___________________ м3/год |
| Начальник ОПРА ______________ _________________ (подпись) (Ф.И.О.) «_____»____________201___года |  |

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНСОВЫЙ РАСЧЕТ

обосновывающий рациональное использование воды и сброса сточных вод

в систему канализации г.Ливны

| № п/п | Водопотребляющее производство и источник сброса | Процессы, оборудование прочее | Норма расхода воды, м3/час | Обосно вание по гр.4 | Режим работы оборудо вания час/сут// сут/год | ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ, м3/сут; |  |  |  |  |  | ПОТЕРИ |  | Обос нова ние гр. 13-14 | Системы оборотного водоснабжения |  | ВОДООТВЕДЕНИЕ, м3/сут; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | хозяйственно- питьевое |  |  | Производственно техническое |  | %от гр.7 | м3сут |  | Объем, м3 | Под пит ка, % от гр. 16 | В х/б канализацию |  |  | Другое (указать) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | От исполь зова ния питье вой воды | От исполь зова ния техни ческой воды |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | источник |  | Всего | Источ ник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Гор. водо провод | другое |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | РАЗДЕЛ 1 | Расчет субабонентов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | РАЗДЕЛ2 Расчет абонента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделам 1и2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия-абонента                                                                   Руководитель предприятия-субабонента

_________________            ___________________                                              ________________                   __________________________

(подпись)                                                        (Ф.И.О.)                                                                                     (подпись)                                                 (Ф.И.О.)

М.П.                                                                                                                                                            М.П.